临沂高新区杨传普板材经营中心年产2万立方米胶合板项目

竣工环境保护验收意见

2019年06月02日，临沂高新区杨传普板材经营中心组织了“临沂高新区杨传普板材经营中心年产2万立方米胶合板项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加现场检查的有竣工环境保护验收监测单位-山东蓝一检测技术有限公司和特邀的3名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收工作组，听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍、山东蓝一检测技术有限公司关于项目竣工环境保护验收监测等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、企业及项目基本情况

临沂高新区杨传普板材经营中心年产2万立方米胶合板项目为新建项目（未批先建，违法行为已被查处，补办手续）。本项目投资100万元，于临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇金奥路与双桥路交汇路南建设胶合板加工项目，项目占地面积1280m2，项目可实现年生产胶合板2万立方米。项目劳动定员12人，工作时间24h/天（三班制），年生产时间为300天（7200h）。

项目立项及调试过程中无环境投诉。

临沂高新区杨传普板材经营中心于2018年11月委托湖北黄环环保科技有限公司编制了《临沂高新区杨传普板材经营中心年产2万立方米胶合板项目环境影响报告表》，临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局于2019年1月29日予以批复，批复文件号为临环高表〔2019〕16号。

二、项目变更情况

临沂高新区杨传普板材经营中心年产2万立方米胶合板项目为新建项目，补办手续，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。

三、项目环保执行情况

1、废水

项目生产过程不外排水。废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后外运堆肥。

2、废气

有组织废气主要为锅炉废气、有机废气（热压、涂胶工序）、抛光废气、锯边粉尘等。

涂胶、热压工序产生的废气:由集气罩收集经光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（1#）排放。锯边工序产生的粉尘：由集气罩收集经脉冲布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒（2#）排放。蒸汽锅炉燃气废气：由低氮燃烧器处理后，通过15米高排气筒（3#）排放。

本项目锯边工序未被收集的粉尘及和胶工序上料粉尘以无组织形式排放；涂胶、热压工序未被收集甲醛的以无组织形式排放以无组织形式排放。采取加强车间通风等措施。

3、噪声

本项目噪声主要为热压机、锯边机、风机等设备运行时产生噪声。本项目通过采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

4、固体废物

表1本项目固体废物汇总表

| 类别 |  | 名称 | 产生量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 污染物 | 一般固废 | 锯边下脚料 | 100t/a | 0 t/a | 收集外卖 |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 2.673t/a | 0 t/a |  |
|  |  | 废包装袋 | 0.4t/a | 0 t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 2.7t/a | 0 t/a | 垃圾桶收集 |
|  |  | 纯净水桶 | 0.15t/a | 0 t/a | 供货厂家回收利用 |
|  | 危险废物 | 胶桶 | 297个/a | 0个/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 破损的胶桶 | 3个/a | 0个/a |  |
|  |  | 胶渣 | 0.15t/a | 0 t/a |  |
|  |  | 废液压油 | 0.3t/a | 0t/a |  |
|  |  | 废光氧灯管 | 0.008t/次 | 0 t/a |  |
|  |  | 废液压油桶 | 4个/a | 0 t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.3t/a | 0 t/a |  |
|  |  | 废光触媒棉 | 0.01t/a | 0 t/a |  |

表2工程分析中危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破损的胶桶 | HW49 | 900-041-49 | 3个/a | 胶桶使用、暂存过程 | 固态 | 沾染的脲醛胶 | 甲醛 | 1年/次 | T/In | 收集危废库暂存委托有资质单位处理 |
| 2 | 胶渣 | HW13 | 900-014-13 | 0.15t/a | 涂胶机涂胶过程产生 | 固态 | 挥发性有机物 | 甲醛 | 1年/次 | T |  |
| 3 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 0.3t/a | 液压设备维护过程 | 液态 | 矿物油 | 烃、苯系物、酚类等 | 1年/次 | T，I |  |
| 4 | 废光氧灯管 | HW29 | 900-023-29 | 40根/次 | 光氧设备灯管更换 | 液态 | 液汞 | 液汞、二氧化钛 | 2年/次 | T |  |
| 5 | 废液压油桶 | HW49 | 900-041-49 | 4个/a | 存储废液压油 | 固态 | 沾染的矿物油 | 矿物油中的烯烃、苯系物、酚类等 | 1年/次 | T/In |  |
| 6 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 1.3t/a | 活性炭吸附装置更换 | 固态 | 沾染的有机废气 | 甲醛 | 60天/次 | T/In |  |
| 7 | 废光触媒棉 | HW49 | 900-041-49 | 12kg/次 | 光氧设备维护过程中产生的废物 | 固态 | 沾染的有机废气 | 甲醛、非甲烷总烃 | 1月/次 | T |  |

建设项目危险废物暂存场所（设施）基本情况表见表4-3。

表3 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区危废库 | 破损的胶桶、废液压油桶 | HW49 | 900-041-49 | 位于厂区中间南侧 | 20m2 | / | 满足要求 | 短期 |
| 2 | 厂区危废库 | 胶渣 | HW13 | 900-014-13 |  |  | 桶装 | 满足要求 | 短期 |
| 3 | 厂区危废库 | 废光氧灯管 | HW29 | 900-023-29 |  |  | 桶装 | 满足要求 | 短期 |
| 4 | 厂区危废库 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 |  |  | 桶装 | 满足要求 | 短期 |
| 5 | 厂区危废库 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 满足要求 | 短期 |
| 6 | 厂区危废库 | 废光触媒棉 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 满足要求 | 短期 |

本项目建设危险废物暂存区1处，能够做到危险废物分类存放。各危险废物签署危险废物委托处置协议，委托有资质的单位进行处理。

本项目一般工业固废废物的处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，危险废物的处理措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

5、环境风险

根据本项目环评“环境风险分析”章节，本建设项目在原料和产品储运过程中要设立专门的储存区，储存场所应保持通风，避免阳光直晒和冷冻，储存温度保持在5~35℃。项目锅炉使用的天然气属于易燃气体，项目使用的胶中含有甲醛，确定项目主要风险物质为天然气、脲醛胶及危险废物。主要风险单元为锅炉房、危废库。项目主要环境风险为：火灾。

本项目采取如下风险防范措施：

（1）在生产过程中严格管理，遵守操作规程，经常对生产设备进行检查、维修。

（2）加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；

（3）制定安全生产管理制度，严禁厂区使用明火。

（4）设有灭火器等消防设施。

6、环境管理及监测制度

公司成立了环保领导小组，组长为杨传普，主要负责公司环境保护管理和环保技术监督相关工作。公司各车间设有环境保护专职人员，负责本车间的日常环保工作。公司制定了环保管理制度，规定了环保管理人员的主要工作职责以及有关奖惩措施。

四、验收监测结果

山东蓝一检测技术有限公司出具的《临沂高新区杨传普板材经营中心年产2万立方米胶合板项目验收监测报告》显示，验收监测期间：

1、工况调查

验收监测期间，项目生产运行工况稳定，2019年05月30日胶合板生产负荷达到80%，锅炉运行负荷100%；2019年05月31日胶合板生产负荷达到80%，锅炉运行负荷100%。

2、废气监测结果

续两天的监测结果分析表明，热压、涂胶工序排放废气量处理前最大值为6431Nm3/h，年工作时间为7200h，废气量为4630.32万m3/a，废气中甲醛浓度最大值为19.2mg/m³，排放速率为0.115kg/h；处理后废气量最大值为6793Nm3/h，年工作时间为7200h，废气量为4890.96万m3/a，废气中甲醛浓度最大值为2.5mg/m³，排放速率为0.017kg/h；甲醛排放浓度满足《人造板行业污染物排放标准》（征求意见稿）的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

锯边工序排放废气量处理前最大值为2568Nm3/h，年工作时间为7200h，废气量东侧为1848.96万m3/a废气中颗粒物浓度最大值为2325mg/m³，排放速率分别为5.95kg/h；处理后废气量最大值为2778Nm3/h，年工作时间为7200h，废气量为2000.16万m3/a，废气中颗粒物浓度最大值为7.8mg/m³，排放速率为0.022kg/h；颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区排放标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

锅炉排放废气量处理后最大值为457Nm3/h，年工作时间为7200h，废气量为329.04万m3/a，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度最大值分别为2.2mg/m³、<3mg/m³、48mg/m³，排放速率分别为8.0×10-4kg/h、6.86×10-4kg/h、0.018kg/h；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区排放标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

本项目厂界总悬浮颗粒物、甲醛最大值分别为0.283mg/m³、0.02mg/m³，厂界粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求（颗粒物≤1.0 mg/m3）；甲醛无组织排放浓度满足《人造板工业污染物排放标准》（征求意见稿）表5企业边界大气污染物浓度限值（甲醛≤0.2 mg/m3）。

3、噪声监测结果

连续两天的监测结果表明，昼间噪声在53.2-56.4dB(A)之间，夜间噪声在46.4-49.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

4、总量指标

本项目无总量控制要求。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物（烟尘）、颗粒物（粉尘）、甲醛排放总量分别为0.005t/a、0.122t/a、0.005t/a、0.144t/a、0.101t/a。

五、验收结论

“临沂高新区杨传普板材经营中心年产2万立方米胶合板项目”遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复、企业环保管理制度等资料齐全。项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，环境保护管理制度基本满足日常工作需要，废气能够实现达标排放。项目总体符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

六、验收意见及建议

（1）加强废气处理设施的运行管理及维护，确保各项目污染物长期稳定达标排放。

（2）生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。

（3）严格按照环评文件及批复要求，落实好各项环保工作；危险废物必须规范贮存，定期交由有资质单位处置；完善治理设施运行台账记录。

临沂高新区杨传普板材经营中心

2019年05月18日