临沂飞昂塑料制品有限公司加工生产地毯、地垫项目

竣工环境保护验收意见

2019年05月24日，临沂飞昂塑料制品有限公司组织了“临沂飞昂塑料制品有限公司加工生产地毯、地垫项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加现场检查的有竣工环境保护验收监测单位-山东蓝一检测技术有限公司、环保设施设计（含施工）单位-山东首晨环保科技有限公司和特邀的2名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收工作组，听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍、山东蓝一检测技术有限公司关于项目竣工环境保护验收监测等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、企业及项目基本情况

临沂飞昂塑料制品有限公司加工生产地毯、地垫项目属于新建项目（未批先建，违法行为已被查处，补办手续），位于临沂市高新区罗西街道办事处贾庄村西北500米，占地面积8000平方米。项目从事年产地毯、地垫加工生产，产量300t/a。本项目总投资200万元，其中环保投资15万元。项目定员20人，年工作300天（2400小时）。

项目立项及调试过程中无环境投诉。

临沂飞昂塑料制品有限公司于2018年5月委托青岛杰瑞环保技术服务有限公司编制了《临沂飞昂塑料制品有限公司加工生产地毯、地垫项目环境影响报告表》，临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局于2018年6月19日予以批复，批复文件号为临环高表[2018]74号。

二、项目变更情况

本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施均未发生变动。

三、项目环保执行情况

1、废水

本项目生产过程用水主要是水喷淋塔，日常生产中水喷淋循环水只补水不排放，一年清理一次，此部分水中含有氯化氢呈弱酸性，作为危废委托有资质的单位处理。因此，项目无生产废水的产生与排放。生活污水经化粪池处理后定期外运堆肥，不外排。

2、废气

有组织废气主要为熔接压字工序产生的有机废气非甲烷总烃、HCl，经集气罩收集后由水喷淋塔+光催化氧化设备+活性炭吸附处理后由15米排气筒达标排放。

本项目无组织废气主要熔接压字工序未捕集到的含非甲烷总烃、HCl废气。车间安装排气扇，加强车间通风。

3、噪声

本项目噪声源主要是熔接机、冲字机、切边机、空压机、下料机、叉车等设备产生的机械噪声，本项目通过采取隔声、减振等措施等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。

4、固体废物

表2  本项目固体废物产生、处置情况一览表

| 名称 | 形态 | 产生环节 | 产生周期 | 年产生量（t /a） | 固废类别 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废过滤棉 | 固 | 废气处理设备 | 1年 | 0.05 | HW49 (900-041-49) | 委托有资质单位进行妥善处理 |
| 废灯管 | 固 | 废气处理设备 | 1年 | 0.005 | HW29 (900-023-29) |  |
| 废活性炭 | 固 | 废气处理设备 | 1年 | 0.15 | HW49 (900-041-49) |  |
| 废喷淋液 | 液 | 喷淋塔 | 1年 | 1 | HW34 (900-349-34） |  |
| 下脚料 | 固 | 生产 | 每天 | 15 | 一般固体废物 | 回用 |
| 废包装材料 | 固 | 生产 | 每天 | 0.3 | 一般固体废物 |  |
| 生活垃圾 | 固 | 生活 | 每天 | 4.2 | —— | 环卫部门统一处理 |
| 备注：本项目工业固废产生总量为16.505t/a，其中危险固体废物1.205t/a。 |  |  |  |  |  |  |

本项目在厂区东南侧建设危险废物暂存区1处，危险废物采用桶装，与地面进行隔离防渗，内部能够做到危险废物分类存放。

本项目一般工业固废废物的处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物的处理措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

5、环境风险

根据本项目环境影响报告表中“环境风险影响分析”章节，本项目运营过程中最大可信事故为聚丙烯储存和生产过程中遇到明火或者火灾事故。采取必要的风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地运行，在此前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至最低。

本项目采取如下风险防范措施：

（1）在生产过程中严格管理，遵守操作规程，经常对生产设备进行检查、维修。

（2）加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；

（3）制定安全生产管理制度，严禁厂区使用明火。

（4）设有灭火器等消防设施。

6、环境管理及监测制度

公司成立了环保领导小组，组长为张超超，主要负责公司环境保护管理和环保技术监督相关工作。公司各车间设有环境保护专职人员，负责本车间的日常环保工作。公司制定了环保管理制度，规定了环保管理人员的主要工作职责以及有关奖惩措施。

四、验收监测结果

山东蓝一检测技术有限公司出具的《临沂飞昂塑料制品有限公司加工生产地毯、地垫项目验收监测报告》显示，验收监测期间：

1、工况调查

验收监测期间，项目生产运行工况稳定，2019年04月20日生产负荷为100%，2019年04月21日生产负荷为100%。

2、废气监测结果

连续两天的监测结果分析表明，熔接压字工序排放废气量处理前最大值为7701Nm3/h，年工作时间为2400h，废气量为1848.24万m3/a，废气中NMHC、氯化氢浓度最大值分别为2.77mg/m³、<0.2mg/m³，排放速率分别为0.021kg/h、1.54×10-4kg/h；熔接压字工序排放废气量处理后最大值为8582Nm3/h，年工作时间为2400h，废气量为2059.68万m3/a，废气中NMHC、氯化氢浓度最大值分别为1.80mg/m³、<0.2mg/m³，排放速率分别为0.014kg/h、1.72×10-4kg/h；NMHC、氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放速率二级排放限值标准要求（排放浓度：NMHC≤120 mg/m3 、氯化氢≤100 mg/m3；排放速率：NMHC≤10 kg/h；氯化氢≤0.26 kg/h ）。

本项目厂界NMHC、氯化氢浓度最大值分别为1.49mg/m³、0.08mg/m³，厂界NMHC、氯化氢浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求（NMHC≤4.0 mg/m3、氯化氢≤0.20 mg/m3 ）。

3、噪声监测结果

连续两天的监测结果表明，除南厂界紧邻其他厂，不具备监测条件外，东厂界、西厂界、北厂界昼间噪声在52.3-58.8dB(A)之间，夜间噪声在42.7-44.8dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

4、总量指标

本项目无总量控制指标要求。依据本次验收监测工况条件下的排放速率最大日均值及年运行时间，核算非甲烷总烃、氯化氢排放总量分别为0.034t/a、4.08×10-4t/a。

五、验收结论

“临沂飞昂塑料制品有限公司加工生产地毯、地垫项目”遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复、企业环保管理制度等资料齐全。项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，环境保护管理制度基本满足日常工作需要，废气能够实现达标排放。项目总体符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

六、验收意见及建议

（1）加强废气处理设施的运行管理及维护，确保各项目污染物长期稳定达标排放。

（2）生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。

（3）严格按照环评文件及批复要求，落实好各项环保工作；危险废物必须规范贮存，定期交由有资质单位处置；完善治理设施运行台账记录。

临沂飞昂塑料制品有限公司

2019年05月24日