- 山东豪星环保科技有限公司年产3万吨聚合氯化铁、2万吨聚合硫酸铁、12万吨聚合氯化铝、3万吨硫酸铝、1万吨碳源、1万吨聚丙烯酰胺、5万吨钢渣促进剂项目（一期）

- 5万吨钢渣促进剂项目

- 竣工环境保护验收工作组验收意见

2024年9月18日，山东豪星环保科技有限公司组织验收组，在费县对“山东豪星环保科技有限公司年产3万吨聚合氯化铁、2万吨聚合硫酸铁、12 万吨聚合氯化铝、3 万吨硫酸铝、1万吨碳源、1万吨聚丙烯酰胺、5万吨钢渣促进剂项目（一期）5万吨钢渣促进剂项目”进行竣工环境保护验收。验收组由建设单位—山东豪星环保科技有限公司、监测单位—山东蓝一检测技术有限公司等单位的代表以及2位技术专家组成，对该项目的环境保护执行情况进行现场检查和环保设施验收。

会议期间，验收组听取了建设单位对该项目环境保护“三同时”落实情况和验收监测单位对该项目竣工验收监测情况的汇报，实地踏勘了项目建设现场，审阅核实了有关资料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂停办法》、国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、该项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，进行了认真核验和充分讨论，形成如下验收意见：

一、建设项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：山东豪星环保科技有限公司年产3万吨聚合氯化铁、2万吨聚合硫酸铁、12 万吨聚合氯化铝、3 万吨硫酸铝、1万吨碳源、1万吨聚丙烯酰胺、5万吨钢渣促进剂项目（一期）5万吨钢渣促进剂项目

建设单位：山东豪星环保科技有限公司

项目类别：扩建

建设地点：临沂市临沂临港化工产业园大莲花汪村西150 m（山东豪星环保科技有限公司厂内）

验收内容：本次验收仅针对年产5万吨钢渣促进剂项目。项目实际投资500万元，其中环保投资40万元，形成年产5万吨钢渣促进剂项目的生产规模。项目主要产品为钢渣促进剂，主要以危险废物铝灰渣危废代码HW48(321-026-48)、HW48(321-024-48)及部分外购铝粉、氧化钙、铝酸钙等为原料，经原料暂存、投料、球磨、筛分、计量、混料后，部分原料经压球、成品筛选、包装入库制得球状产品，剩余另外部分原料直接包装入库制得粉状袋装产品。

2、建设过程及环保审批情况

山东豪星环保科技有限公司于2022年9月委托临沂市环境保护科学研究所有限公司编制了《山东豪星环保科技有限公司年产3万吨聚合氯化铁、2万吨聚合硫酸铁、12 万吨聚合氯化铝、3 万吨硫酸铝、1万吨碳源、1万吨聚丙烯酰胺、5万吨钢渣促进剂项目（一期）环境影报告书》，临沂临港经济开发区行政审批服务局于2022年9月23日以临港行审环评字[2022]24号给予批复。

山东豪星环保科技有限公司于2023年09月22日取得排污许可证，证书编号：91371300MA3NAM1046001V。

本项目2022年10月开工建设，2023年8月竣工，因市场行情原因一直未投产。该项目于2024年8月底投入试生产，经生产运行调试后，主体工生产装置生产正常，配套环保设施运行稳定，达到环保设施竣工验收相关要求。2024年9月，委托山东蓝一检测技术有限公司进行该项目的竣工验收监测并出具验收监测报告。项目在建设和投入调试生产的过程中，无信访事件。

3、投资情况

项目实际投资500万元，其中环保投资40万元，占总投资的8 %。

4、验收范围

本次验收范围包含以危险废物铝灰渣危废代码HW48(321-026-48)、HW48(321-024-48)及部分外购铝粉、氧化钙、铝酸钙等为原料，经原料暂存、投料、球磨、筛分、计量、混料后，一部分原料经压球、成品筛选、包装入库制得球状产品，剩余另外部分原料直接包装入库制得粉状袋装产品的生产车间及供水、供电等公用工程，相应废气处理设备、废水处理设施等环保工程。

二、工程变动情况

经现场调查，项目变更情况及原因分析见表1。

表1 项目变更情况及原因分析

| 类别 | 变更来源 | 环评阶段 | 实际建设情况 | 变更情况分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 生产工艺 | 本项目为危废利用项目，以危险废物铝灰渣危废代码HW48(321-026-48)、HW48(321-024-48)及部分外购铝粉、氧化钙、铝酸钙等为原料，经原料暂存、投料、球磨、筛分、计量、混料后，一部分原料经压球、成品筛选、包装入库制得球状钢渣促进剂，剩余另外部分原料直接经灌装、包装入库等制得粉状袋装钢渣促进剂。 | 本项目为危废利用项目，以危险废物铝灰渣危废代码HW48(321-026-48)、HW48(321-024-48)及部分外购铝粉、氧化钙、铝酸钙等为原料，经原料暂存、投料、筛分、计量、混料、球磨、筛分后，部分原料经压球成型、成品筛选、包装入库制得球状钢渣促进剂，剩余另外部分原料直接经灌装、包装入库等制得粉状袋装钢渣促进剂。 | 根据实际建设情况，合理调整工艺顺序。 |
| 防治污染、防止生态破坏的措施 | 废气 | 球磨、筛分、灌装、成品筛选及包装工序及铝渣原料暂存废气：拟建项目生产车间设置2台球磨机、2台筛分机、2 台压球机，2台灌装机，各设备产生的废气经设备配套集气系统收集后共同引入1套脉冲袋式除尘器（粉尘、氟化物、锡及其化合物、铍及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、锑及其化合物、镍及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物、锌及其化合物、二噁英处理效率均为99%）处理后：与经负压密闭收集后铝渣原料暂存库原料暂存产生废气共同经风机引入1套水喷淋处理设施(粉尘、氟化物、锡及其化合物、铍及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、锑及其化合物、镍及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物、锌及其化合物、二噁英处理效率均为50%，氨气处理效率为 90%)处理,处理后由1根20m 高排气筒(DA018)排放。 | 球磨、筛分、成品筛选及包装工序及铝渣原料暂存废气：本项目生产车间设置1台球磨机、2台筛分机、1台压球机，各设备产生的废气经设备配套集气系统收集后共同引入1套脉冲袋式除尘器（粉尘、氟化物、锡及其化合物、铍及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、锑及其化合物、镍及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物、锌及其化合物、二噁英处理效率均为99%）处理后；再经风机引入1套水喷淋处理设施处理，处理后由1根20 m 高排气筒（DA002）排放。 铝渣原料暂存库原料暂存产生废气经负压密闭收集后由风机引入1套水喷淋处理设施（粉尘、氟化物、锡及其化合物、铍及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、锑及其化合物、镍及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物、锌及其化合物、二噁英处理效率均为50%，氨气处理效率为90%）处理，处理后由1根20 m高排气筒（DA001）排放。 | 钢渣促进剂生产车间和铝渣原料暂存库废气处理设施实际施工不方便合并，故有2套水喷淋，每个车间单独配套一套水喷淋，集尘管道缩短，有利于收尘效果的提升，不属于重大变动；环保设施满足环保治理需求，验收监测期间，污染物达标排放。 |
| 防治污染、防止生态破坏的措施 | 废水 | 拟建项目废水主要为废气喷淋废水和职工生活污水，其中废气喷淋废水经配套沉淀池沉淀后排入厂区在建污水站，经厂内污水站处理达标后与经化类池处理后的职工生活污水共同排入临沂临港经济开发区污水处理厂处理，处理达标后排入小龙王河。 | 本项目废水主要为废气喷淋废水和职工生活污水，其中废气喷淋废水经配套沉淀池沉淀后，收集暂存到危废库，按照危险废物进行管理处置。职工生活污水经化类池处理后由环卫部门定期进行清运。 | 废水不外排，不会对环境产生不利影响。 |

经过现场核查，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评 [2017] 4号）、《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）规定的污染影响类建设项目的重大变动清单，该项目的变化不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

1、废水

本项目废水主要为废气喷淋废水和职工生活污水，其中废气喷淋废水经配套沉淀池沉淀后，收集暂存到危废库，按照危险废物进行管理处置。职工生活污水经化类池处理后由环卫部门定期进行清运。

2、废气

本项目废气主要包括铝渣原料暂存库原料暂存废气、球磨、筛分、成品筛选及包装工序粉尘。

（1）有组织废气

① 本项目铝渣原料暂存库原料暂存产生废气经负压密闭收集后由风机引入1套水喷淋处理设施处理达标后，经由1根20m高排气筒（DA001）排放。

② 本项目球磨、筛分、成品筛选及包装工序及铝渣原料暂存废气经各设备配套集气系统收集后共同引入1套脉冲袋式除尘器，再经风机引入1套水喷淋处理设施处理，处理后由1根20 m 高排气筒（DA002）排放。

（2）无组织废气

本项目无组织废气主要包括未收集原料暂存产生异味(主要为氨气及臭气浓度等)，未收集成品筛选及包装产生粉尘、氟化物、锡及其化合物、铍及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、锑及其化合物、镍及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、镉及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物、锌及其化合物，采取加强集气罩收集效率及车间密闭措施。

3、噪声

本项目主要噪声源为球磨机、筛分机、提升机、压球机、风机等设备运转产生的噪声，设备均置于车间内，通过设置基础减震、厂房隔声、优化车间设备布局等措施。

4、固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要包括铝粉、氧化钙、铝酸钙废包装袋，收集外卖废品收购站。除尘器收集粉尘、铝灰渣废包装袋、废液压油、废液压油桶、沉渣、除尘器产生废布袋，属于危险废物，委托有资质单位处置。生活垃圾属于一般固废，统一收集后由环卫部门统一处理。

一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。

5、其他

1）本项目建设了事故水池，设置有完善的三级防控体系；各防渗区域已按环评文件和工程施工文件要求进行防渗处理。

2）已编制突发环境事件应急预案并备案（备案编号：371393-2024-027-M）。

3）已取得排污许可证（证书编号：91371300MA3NAM1046001V）。

4）对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取分区防渗措施，防止污染地下水。

四、环境保护设施调试效果

山东蓝一检测技术有限公司出具的《山东豪星环保科技有限公司年产3万吨聚合氯化铁、2万吨聚合硫酸铁、12 万吨聚合氯化铝、3 万吨硫酸铝、1万吨碳源、1万吨聚丙烯酰胺、5万吨钢渣促进剂项目（一期）5万吨钢渣促进剂项目验收检测报告》（报告编号：LYJCHJ24091301C）显示，验收监测期间：

1、工况调查

验收监测期间，山东豪星环保科技有限公司年产3万吨聚合氯化铁、2万吨聚合硫酸铁、12 万吨聚合氯化铝、3 万吨硫酸铝、1万吨碳源、1万吨聚丙烯酰胺、5万吨钢渣促进剂项目（一期）5万吨钢渣促进剂项目正常运营，工况稳定，生产负荷为89.4 %~89.8 %，满足建设项目竣工环境保护验收规定生产负荷达到75 %以上的要求，符合验收监测条件。

2、废水

本项目废水主要为废气喷淋废水和职工生活污水，其中废气喷淋废水经配套沉淀池沉淀后，收集暂存到危废库，按照危险废物进行管理处置。职工生活污水经化类池处理后由环卫部门定期进行清运。
    3、废气

验收监测期间，该项目废气监测结果表明：

（1）有组织废气

本项目DA001铝灰渣贮存库废气排气筒废气量最大值为6425 Nm3/h，全年生产运行300d（7200h），年产生废气量4626万Nm3，处理后氨、臭气浓度最大排放浓度分别为1.30 mg/m3、131无量纲；氨最大排放速率分别为8.31×10-3 kg/h；氨最大处理效率分别为72.5 %。氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2排放标准值（排放速率：氨≤8.7 kg/h；排放浓度：臭气浓度≤2000 无量纲）。
    本项目DA002钢渣促进剂工艺排气筒废气量最大值为10348 Nm3/h，全年生产运行300d（7200 h），年产生废气量7451万Nm3，处理后氨、臭气浓度、颗粒物、氟化物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、锑及其化合物、镉及其化合物、锡及其化合物、镍及其化合物、铍及其化合物、锌及其化合物、汞及其化合物最大排放浓度分别为1.23 mg/m3、131无量纲、2.1 mg/m3、0.34 mg/m3、0.00198 mg/m3、 <0.0009 mg/m3、0.0100 mg/m3、 <0.004 mg/m3、0.00304 mg/m3、<0.002 mg/m3、<0.002 mg/m3、<0.002 mg/m3、<0.002 mg/m3、<0.002 mg/m3、0.0946 mg/m3、 0.000043 mg/m3、；氨、颗粒物、氟化物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、锑及其化合物、镉及其化合物、锡及其化合物、镍及其化合物、铍及其化合物、锌及其化合物、汞及其化合物最大排放速率分别为1.22×10-2 kg/h、1.93×10-3 kg/h、3.35×10-3 kg/h、2.00×10-5 kg/h、<9.31×10-6 kg/h、1.04×10-4 kg/h、<4.14×10-5 kg/h、3.15×10-5 kg/h、<2.07×10-5 kg/h、<2.07×10-5 kg/h、<2.07×10-5 kg/h、<2.07×10-5 kg/h、<2.07×10-5 kg/h、9.56×10-4 kg/h、4.20×10-7 kg/h。氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2排放标准值（排放速率：氨≤8.7 kg/h；排放浓度：臭气浓度≤2000 无量纲）；颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准（DB37/ 2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值一般控制区标准（颗粒物≤20 mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准（颗粒物≤5.9 kg/h）；氟化物、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2级标准（排放浓度：氟化物≤9.0 mg/m3、铅及其化合物≤0.7 mg/m3、汞及其化合物≤0.012 mg/m3、镉及其化合物≤0.85 mg/m3、铍及其化合物≤0.012 mg/m3、镍及其化合物≤4.3 mg/m3、锡及其化合物≤8.5 mg/m3；排放速率：氟化物≤0.17 kg/h、铅及其化合物≤0.006 kg/h、汞及其化合物≤0.0026 kg/h、镉及其化合物≤0.09 kg/h、铍及其化合物≤0.0018 kg/h、镍及其化合物≤0.26 kg/h、锡及其化合物≤0.52 kg/h）。颗粒物、氟化物、铅及其化合物、铬及其化合物、锰及其化合物、锌及其化合物、汞及其化合物最大处理效率分别为94.8 %、20.4 %、34.5 %、94.9 %、76.1 %、97.7 %、4.9 %。

（2）无组织废气

验收监测期间，该项目废气监测结果表明：氨、臭气浓度厂界浓度最大值为0.08 mg/m3、12 无量纲，氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级标准限值（氨≤1.5 mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲））；

颗粒物、氟化物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、锑及其化合物、镉及其化合物、锡及其化合物、镍及其化合物、铍及其化合物、锌及其化合物、汞及其化合物厂界浓度最大值为0.319 mg/m3、0.0015 mg/m3、 0.000408 mg/m3、 0.000242 mg/m3、0.000160 mg/m3、 0.000111 mg/m3、0.000291 mg/m3、 0.000102 mg/m3、0.000009 mg/m3、0.00043 mg/m3、0.000074 mg/m3、0.000009 mg/m3、 0.0435 mg/m3、<0.000003 mg/m3，颗粒物、氟化物、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0 mg/m3，氟化物≤0.02 mg/m3、铅及其化合物≤0.0060 mg/m3、汞及其化合物≤0.0012 mg/m3、镉及其化合物≤0.040 mg/m3、铍及其化合物≤0.0008 mg/m3、镍及其化合物≤0.040 mg/m3、锡及其化合物≤0.24 mg/m3）。厂界达标。

4、厂界噪声

本项目各厂界噪声监测点昼间在50.4~53.7 dB(A)之间，夜间噪声值在43.8~46.6 dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区标准要求（昼间：65 dB(A)，夜间55 dB(A)）；厂界噪声达标。

5、固体废物

本项目固体废物分类收集后，均能达到妥善处理。

6、污染物排放总量

本项目本项目一期废气排放量为16773万Nm3/a，废气排放口颗粒物排放量为0.140 t/a。

五、工程建设对环境的影响

项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查表明，项目建设对环境的影响较小。

六、验收结论

根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，该项目环保手 续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告表及其批复所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放，符合竣工环境保护验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中规定的不予通过的情形，验收组同意该项目（一期）通过竣工环保验收。

七、后续要求与建议

1、提高企业环保意识，加强环保设施管理及维护，做的责任到人，确保达标排放。严格落实各项污染治理措施，加强各类环保设施的日常维护和管理，并确保环保设施正常运转和各项污染物稳定达标排放。

2、严格落实自行监测计划，定期开展废气、废水、噪声跟踪监测。

3、按照《企业环境信息依法披露管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开。

4、认真落实排污许可证中的各项管理要求，做好环境台账记录、执行报告、自行监测、信息公开等要求以及环评批复中的其他各项环保要求。

5、严格落实废水的管理，废气喷淋废水经配套沉淀池沉淀后，收集暂存到危废库，按照危险废物进行管理处置；职工生活污水经化类池处理后由环卫部门定期进行清运，不得外排。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

验收组

2024年9月18日